# مقایسه کارایی روشهای مرسوم زغالشویی و مایکروویو ـ مغناطیسی در پیریتزدایی زغالسنگ

چکیده

هدف از این تحقیق خاکسترزدایی از زغالسنگ، با مقایسه کارایی روشهای جدایش ثقلی، فلوتاسیون، مغناطیسی شدت بالای خشک و تاثیر پیشفرآوری توسط امواج مایکروویو بر کارایی جدایش مغناطیسی است. بدین منظور بر روی نمونههای مختلفی از زغال‌سنگ، آزمایشهای ثقلی، فلوتاسیون و جدایش مغناطیسی انجام گرفته است. همچنین آزمایشهای جدایش مغناطیسی بر روی نمونه آمادهسازی شده توسط امواج مایکروویو انجام گرفت. براساس نتایج، استفاده از جداکننده مغناطیسی منجر به تولید محصولی با خواص مشابه با سایر روشهای زغالشویی از جمله روشهای ثقلی شده است. با افزایش سرعت چرخش استوانه مغناطیسی دستگاه جدایش، وزن بخش مغناطیسی (باطله) در زاویه ثابت کاهش خواهد یافت. افزایش زاویه صفحه جداکننده دستگاه مغناطیسی نیز نتایجی مشابه با افزایش سرعت بر درصد وزنی باطله مغناطیسی تولید شده، داشته است. در تمامی حالات و در شرایط سرعت ثابت چرخش دستگاه، با افزایش زاویه درصد وزنی خوراک راه یافته به باطله کاهش یافته است. امواج مایکروویو با قدرت 600 وات و فرکانس 2450 مگاهرتز بصورت انتخابی موجب افزایش خاصیت مغناطیسی پیریت شده و در نتیجه افزایش کارایی جداکننده مغناطیسی در حذف پیریت شده است.