# تاثیر نرمهزادیی زغالسنگ با هیدروسیکلون بر عملکرد فلوتاسیون

چکیده

وجود ذرات نرمه در فرآوری زغالسنگ ریزدانه بویژه در عملیات فلوتاسیون، موجب بروز مشکلاتی در طی فرایند و همچنین پایین آمدن کیفیت محصول تولیدی میشود. در این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده از هیدروسیکلون (و تغییر در پارامترهای آن) در نرمهزدایی زغالسنگ و تاثیر حذف ذرات نرمه بر سینتیک فلوتاسیون پرداخته شده است. بدین منظور بر روی نمونهای از زغالسنگ (مربوط به شهرستان شاهیندژ در استان آذربایجانغربی) با متوسط خاکستر 64/51 درصد آزمایشهای نرمهزدایی با استفاده از هیدروسیکلون و تحت شرایط متفاوت قطر خروجیهای هیدروسیکلون انجام گرفته است. سپس، آزمایشهای فلوتاسیون بر روی نمونه خوراک اولیه، تهریزهای هیدروسیکلون در شرایط مختلف و در یک مورد برروی سرریز هیدروسیکلون صورت گرفته است. شرایط انجام آزمایشها کاملا مشابه و نتایج حاصل از آنها با استفاده از نرمافزار Matrix Laboratory (MATLAB) به منظور محاسبه نرخ فلوتاسیون با شش مدل سینتیکی، برازش گردیدند. براساس نتایج، بکارگیری هیدروسیکلون در عملیات نرمهگیری موجب شده است که 8/44 درصد از خوراک با میزان خاکستر 66 درصد به سرریز راه یابد (d90=38 μm). افزایش قطر تهریز هیدروسیکلون منجر به کاهش خاکستر محصول خروجی از ته ریز آن شده است؛ در حالیکه کاهش قطر سرریز تاثیری بر میزان خاکستر محصول سرریز نداشته و منجر به افزایش خاکستر محصول تهریز شده است. ذرات نرمه به دلیل فرایند دنبالهروی در طی فلوتاسیون موجب افزایش بازیابی و خاکستر محصول شدهاند. مقادیر بازیابی بینهایت و نرخ فلوتاسیون در آزمایش فلوتاسیون زغالسنگ تهریز هیدروسیکلون در تمامی مدلها بیشتر از سرریز هیدروسیکلون است. بطورکلی حذف ذرات نرمه از زغالسنگ ریزدانه بطور متوسط موجب افزایش 30 درصدی بازیابی عملیات فلوتاسیون زغالسنگ و کاهش 20 درصدی خاکستر محصول کنسانتره شده است.